ЛР1, вариант 10 — формат слова и микропрограммы

Формат 16-разрядного управляющего слова

| Разряд | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | рез. | S2 | S1 | S0 | рез. | Cn | рез. | рез. | D3 | D2 | D1 | D0 | рез. | !LD_A | !LD_B | LD_OUT |

- Непосредственный операнд D3–D0 — разряды 7–4 (старшая тетрада младшего байта).

- Резервные разряды 15, 11, 9, 8, 3 всегда 0.

- !LD_A и !LD_B инверсные: активный уровень 0, пассивный 1. LD_OUT прямой.

Коды микрокоманд

| Мнемоника | S | Cn | HEX |
| --- | --- | --- | --- |
| NOP | 000 | 0 | 0006 |
| CLR | 000 | 0 | 0002 |
| SET | 111 | 0 | 7002 |
| LDB n | 000 | 0 | 00n4 |
| ADD | 011 | 0 | 3002 |
| SUB (A - B) | 010 | 1 | 2402 |
| RSUB (B – A) | 001 | 1 | 1402 |
| XOR | 100 | 0 | 4002 |
| OR | 101 | 0 | 5002 |
| AND | 110 | 0 | 6002 |
| OUT | 000 | 0 | 0007 |

Диагностическая микропрограмма (п. 4.1), файл lab1_var10_diag_rom

| Адрес | Микрокоманда | HEX | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | NOP | 0006 | — |
| 01 | CLR | 0002 | RegA = 0000 |
| 02 | LDB 0100 | 0044 | RegB = 0100 |
| 03 | ADD | 3002 | RegA = 0100 |
| 04 | LDB 0011 | 0034 | RegB = 0011 |
| 05 | SUB | 2402 | RegA = 0001 |
| 06 | LDB 0110 | 0064 | RegB = 0110 |
| 07 | OR | 5002 | RegA = 0111 |
| 08 | OUT | 0007 | RegOUT = 0111 |

Микропрограмма варианта 10 (п. 4.2), файл lab1_var10_rom

| № (адрес) | Операция | Микрокоманда | Разряды 15…8 | Разряды 7…0 | HEX | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Пустой такт (нулевой адрес) | NOP | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 1 0 | 0006 | — |
| 01 | Вывод старшей цифры 1 | CLR | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0002 | RegA = 0000 (+0) |
| 02 |  | LDB 0001 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 1 0 0 | 0014 | RegB = 0001 (+1) |
| 03 |  | ADD | 0 0 1 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 3002 | RegA = 0001 (+1) |
| 04 |  | OUT | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0007 | RegOUT = 0001 (+1) |
| 05 | Вывод младшей цифры 0 | CLR | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0002 | RegA = 0000 (+0) |
| 06 |  | OUT | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0007 | RegOUT = 0000 (+0) |
| 07 | (+3) + (+4) | LDB 0011 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 1 0 1 0 0 | 0034 | RegB = 0011 (+3) |
| 08 |  | ADD | 0 0 1 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 3002 | RegA = 0011 (+3) |
| 09 |  | LDB 0100 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 1 0 0 | 0044 | RegB = 0100 (+4) |
| 0A |  | ADD | 0 0 1 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 3002 | RegA = 0111 (+7) |
| 0B | Вывод | OUT | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0007 | RegOUT = 0111 (+7) |
| 0C | Смена знака (0 − A) | LDB 0000 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0004 | RegB = 0000 (+0) |
| 0D |  | RSUB | 0 0 0 1 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 1402 | RegA = 1001 (−7) |
| 0E | Вывод | OUT | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0007 | RegOUT = 1001 (−7) |
| 0F | Вычесть −3 | LDB 1101 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 0 1 0 1 0 0 | 00D4 | RegB = 1101 (−3) |
| 10 |  | SUB | 0 0 1 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 2402 | RegA = 1100 (−4) |
| 11 | Вывод | OUT | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0007 | RegOUT = 1100 (−4) |
| 12 | XOR с +2 | LDB 0010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 0 0 1 0 0 | 0024 | RegB = 0010 (+2) |
| 13 |  | XOR | 0 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 4002 | RegA = 1110 (−2) |
| 14 | Вывод | OUT | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0007 | RegOUT = 1110 (−2) |
| 15 | Прибавить +5 | LDB 0101 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 1 0 1 0 0 | 0054 | RegB = 0101 (+5) |
| 16 |  | ADD | 0 0 1 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 3002 | RegA = 0011 (+3) |
| 17 | Вывод | OUT | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0007 | RegOUT = 0011 (+3) |
| 18 | Вычесть +6 | LDB 0110 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 1 0 0 1 0 0 | 0064 | RegB = 0110 (+6) |
| 19 |  | SUB | 0 0 1 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 2402 | RegA = 1101 (−3) |
| 1A | Вывод | OUT | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0007 | RegOUT = 1101 (−3) |
| 1B | Смена знака (0 − A) | LDB 0000 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0004 | RegB = 0000 (+0) |
| 1C |  | RSUB | 0 0 0 1 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 1402 | RegA = 0011 (+3) |
| 1D | Вывод | OUT | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0007 | RegOUT = 0011 (+3) |
| 1E | Прибавить −1 | LDB 1111 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 1 0 0 | 00F4 | RegB = 1111 (−1) |
| 1F |  | ADD | 0 0 1 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 3002 | RegA = 0010 (+2) |
| 20 | Вывод | OUT | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0007 | RegOUT = 0010 (+2) |
| 21 | XOR с +7 | LDB 0111 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 1 1 0 1 0 0 | 0074 | RegB = 0111 (+7) |
| 22 |  | XOR | 0 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 4002 | RegA = 0101 (+5) |
| 23 | Вывод конечного результата | OUT | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0007 | RegOUT = 0101 (+5) |

Остальные ячейки ПЗУ (24–FF) заполнены NOP = 0006.

Последовательность значений в RegOUT: 1, 0, 7, −7 (1001), −4 (1100), −2 (1110), +3 (0011), −3 (1101), +3 (0011), +2 (0010), +5 (0101) — конечный результат.